DOCUMENTATION D’ARCHITECTURE

PROJET INFRA & SI

MISTRAL / PHAM / MARTHELY | Ynov 2021/2022

# Sommaire

Définition du réseau

Schéma Réseau

Plan d’adressage

Bonnes pratiques

Configuration des Clés Privées

Configuration des MDP root

Mise en œuvre de la solution

Configuration du Pare-Feu

Configuration des Clients

Configuration du Serveur

Configuration du Service de Backup

# Définition du réseau

Schema reseau

Notre schéma réseau est composé de 2 clients (un sous Windows l’autre sous Linux), 2 serveurs (un d’hébergement et l’autre de sauvegarde), d’un switch et d’un pare-feu. L’ensemble de nos clients, et de nos serveurs sont en LAN sur le même réseau. La passerelle est effectuée par le pare-feu, permettant la connexion internet.

PLAn d’adressage

| Service | Adresse Réseau | Masque | Passerelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Client 1 | 10.10.10.1 | 255.255.255.248 | 10.10.10.6 |
| Client 2 | 10.10.10.2 | 255.255.255.248 | 10.10.10.6 |
| Serveur Web | 10.10.10.3 | 255.255.255.248 | 10.10.10.6 |
| Serveur Backup | 10.10.10.4 | 255.255.255.248 | 10.10.10.6 |
| Libre | Libre | Libre | Libre |
| Pare-feu | 10.10.10.6 | 255.255.255.248 | 10.10.10.6 |

Nous avons choisi un masque sous-réseau de 255.255.255.248, car cela permet de connecter un maximum de 6 appareils. Limiter ainsi le nombre permet de ne pas surcharger le réseau et en même temps d’avoir une place libre si besoin de rajout d’un autre appareil.

Etant limité à 6, nos adresses réseau ne dépasseront pas 10.10.10.6, attribuée ici à notre pare-feu qui fera office de passerelle. Ce qui explique que chaque élément à pour passerelle 10.10.10.6.

# 2.Bonnes pratiques

- Configuration des Clés Privées

- Configuration des MDP root

# 3.Mise en œuvre de la solution

- Configuration du Pare-Feu

Nous allons présenter ici la démarche de configuration du pare-feu étape par étape, ici à l’aide d’une nouvelle machine virtuelle.

Utiliser le type de configuration « Typical » qui est celle recommandée, pas besoin d’option avancée pour le moment Après avoir préalablement télécharger l’iso PfSense, indiquer le chemin de ce dernier à la VM Ici il est possible de renommer directement le nom de la VM ainsi que son emplacement. L’emplacement n’est pas nécessaire à la modification cependant. Vient ensuite la possibilité d’allocation de l’espace disque, ici nous mettons 20GB de façon à être large mais le pare-feu ne demande pas autant d’espace. Sélectionner l’option de séparation du disque virtuel en plusieurs fichiers. Ici vient le récap de la création de notre VM. Pour finir le processus appuyer tout simplement sur « Finish » si tous les éléments vous conviennent Petite étape à ne pas oublier, notre pare-feu doit comporter 2 adaptateurs internet, car c’est ce dernier qui fera office de passerelle entre le WAN et le LAN. Pour ce faire sur la VM, effectuer un clic droit et ensuite sur « Settings ». Appuyer sur « Add », ensuite sélectionner « Network Adpatater ». Une fois ce nouvel adaptateur ajouté, mettre celui-ci en « host-only ». Il ne reste plus qu’à lancer maintenant le pare-feu.

Ci-joint une série de captures des étapes à suivre

Ici appuyer sur la touche espace pour que l’étoile apparaisse signifiant ainsi « all »

Nous remarquons ici la présence d’un WAN et d’un LAN avec chacun une adresse IP attitrée. Appuyer sur 8 pour accéder à l’interface de commande qui nous sera utile par la sui

Entrer l’adresse IP Em0 (WAN) dans le navigateur internet de votre choix. Il est normal de tomber sur cette page, sélectionner simplement « continuer sur adresse_ip-em0 »

Une fois sur cette page ID : admin, Mot de passe : pfsense. Afin d’accéder à l’interface PfSense

Dans le menu dépliant sélectionner « Firewall » puis « Rules »

2 règles sont déjà ici prédéfinies, nous allons les supprimer. Pour ce faire, appuyer sur l’engrenage en fin de ligne de l’un ou de l’autre

Aller en bas de page et désélectionner ces 2 options. Puis appuyer sur « Save ».

Appuyer ensuite sur « Apply Changes » pour littéralement appliquer les changements.

Cependant notre pare-feu va bloquer le rafraîchissement de notre page. Dans l’interface de notre VM taper la commande pfctl -d qui va désactiver le pare-feu pour nous permettre d’affecter nos changements.

En retournant sur notre navigateur nous avons ce message qui s’affiche nous confirmant notre opération

Juste en dessous de la liste des règles sélectionner l’un des boutons « Add »

Dans le champ « Destination », changer le type en « Wan adress » et le Port Range en « http ». Puis sur « Save »

Réitérer l’opération pour le port « Https » cette fois-ci afin de pouvoir complètement utiliser notre pare-feu sans avoir à le désactiver à chaque fois.

Tout comme pour la suppression des règles principales après avoir fait la « Save », appuyer sur « Apply Changes » et taper dans l’interface de commande du pare-feu sur la VM la commande pfctl -d pour appliquer les changements. Une l’opération terminée le message de confirmation s’affichera.

Afin de permettre un accès externe, on établit une règle http vers l’adresse IP du serveur.

En appuyant sur le logo PFSense en haut a gauche, vous accédez au récapitulatif de votre pare-feu avec en bas à droite les règles d’interfaces que nous avons programmées.

Une fois ces étapes passées, nous allons configurer notre adresse IP de notre LAN. Pour ce faire taper « 2 » dans l’interface de commande du pare-feu

Après avoir rentré la nouvelle adresse IP, et le sous-réseau. Taper « Entrer » pour passer la configuration IPv4 du WAN

Pas besoin non plus de configuration du l’IPv6, taper « Entrer » pour passer. Nul besoin de « webConfigurator protocol » également.

Patienter le temps de finition de la configuration, taper « Entrer » ensuite

Ca y est, votre LAN est configurée !!!

Tableau de filtrage :

Règles LAN :

Règles WAN :

- Configuration des Clients

- Dans cette partie, nous allons traité de la configuration nécessaire aux machine clients de notre sous-réseau.

SOUS WINDOWS

Aller dans les paramètres

Sélectionner « réseau et Internet »

Puis aller dans « Propriétés »

Ensuite sur « Modifier »

Basculer en mode « Manuel » si nécessaire et configurer l’adresse IP de votre Pc. La longueur du sous-réseau, de même que la passerelle correspondent à celles de votre pare-feu préalablement configuré. Le DNS quant à lui peu rester du « 1.1.1.1 » le choix ici n’est pas très important.

Une fois ces modifications effectuées, appuyer sur « Enregistrer ». Ca y est votre Client Windows est lié à votre pare-feu et à un accès internet fonctionnel grâce à ce dernier.

SOUS LINUX

En haut à droite sélectionner le menu démarrer, puis cliquer sur «Paramètres».

Appuyer sur l’engrenage de « Filaire » pour entrer dans le menu de configuration.

Sélectionner ensuite « IPv4 », puis passer en mode « Manuel ». Il ne vous reste plus qu’à définir tout comme votre client Windows, votre adresse IP, ainsi que le masque de sous-réseau et la passerelle (correspondant

ici aussi au pare-feu). Le DNS lui aussi peut rester 1.1.1.1

- Configuration du Serveur

- Dans cette partie, nous allons traité de l’installation de notre serveur web.

- Configuration du Service de Backup

- Dans cette partie, nous allons voir comment instaurer une sauvegarde des fichiers du site web.

- Pour ce faire, nous devons mettre en place un script sur notre machine de backup.

- Tout d’abord, en allant dans le terminal de commande, entrer la commande « sudo su root » . Ceci va nous permettre de rentrer dans le mode root du terminal, ainsi nous pourrons paramétrer nos configurations de la même manière que le mode cron (que nous verrons plus tard).

- Une fois en mode root, nous allons entrer la commande « ssh-keygen » :

- Ceci viens de créer une clé public et privé d’identification.

- Suite à ça, il faut entrer la commande suivante « ssh-copy-id USER@ADDRESS » (où USER = le nom de compte d’utilisateur de la machine serveur et ADDRESS = adresse IP de la machine serveur) :

- Cette commande va ainsi copier la clé publique de notre machine de backup dans les fichiers de notre machine serveur. Ainsi, lors de notre transfert de données, les clés d’identifications ne seront pas demandées car elles seront déjà renseignés.

- Nous allons maintenant passer à l’élaboration de notre script de récupération.

- Il faut d’abord créer un fichier .sh, dans lequel nous mettrons ces lignes suivantes :

- Explication des lignes :

- 3 – Création d’une variable qui servira de nom de fichier de sauvegarde (« backup_{date/heure} »)

- 5 – Création du nouveaux dossier qui accueillera la sauvegarde

- 7 – Commande SCP qui va récupérer le fichier index.html en indiquant d’abord le nom de l’utilisateur sur la machine visé, son adresse IP, puis le chemin où se trouve le fichier voulu, et ensuite on indique le chemin dans lequel le fichier récupéré doit être mit

- 8 – Même commande mais pour le fichier index.css

- Maintenant, passons à la dernière étape, l’automatisation de ce script.

- Pour ce faire, nous devons ouvrir l’outil « crontab ». Il s’agit d’un outil d’automatisation de tâches, dans lequel on peut indiquer une fréquence de réalisation. Toujours dans le terminal de commande, nous allons faire la commande « crontab -e » :

- Ce qui va ouvrir un éditeur de texte du fichier crontab :

- Dans ce fichier la ligne présente ci-dessus va faire en sorte de lancer le script « GetBackup.sh » (notre script de récupération) tous les jours à 12h00.

- Et voilà, notre système de récupération des données est établie fonctionnel !